| Instrucțiuni de operare conform § 14 GefStoffV (regulamentul privind materialele periculoase) |  |
| --- | --- |
| Domeniul de lucru: Locul de muncă: Activitatea: |  |
| Denumirea materialului periculos |  |
| Cleanet® GR 1 |  |
| Pericole pentru persoane și mediu |  |
|  | Poate fi coroziv la metale. Provoacă arsuri grave la nivelul pielii și leziuni grave la nivelul ochilor. Dăunător pentru organismele acvatice, pe termen lung. |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |
|  | Asigurați o aerisire și ventilare corespunzătoare a locului de muncă. Nu fumați, nu consumați alimente sau băuturi la locurile de muncă și în depozite. Nu depozitați alimente, băuturi sau tutun la locul de muncă. Aveți grijă la diluarea leșiilor concentrate (alcalii, baze), sau la amestecarea cu acizi - poate avea loc o încălzire puternică. În cazul în care apar deranjamente, anunțați imediat superiorii. Efectuați reparațiile în mod corespunzător și cu grijă. Conductele trebuie complet golite. Transvazați numai în recipiente curate și rezistente la alcalii. Transportați recipiente fragile care conțin substanța numai cu ajutorul unui recipient acoperitor (ex., o găleată de plastic cu mâner). Transvazați numai în recipiente curate și rezistente la alcalii. Îmbrăcăminte de protecție obligatorii: Ochelari de protecție, mănuși rezistente la acizi și leșii, încălțăminte de protecție, șorțuri de cauciuc și haine de lucru. |
| Comportament în caz de pericol |  |
|  | În caz de stingere a incendiilor, urmați cu atenție instrucțiunile în vigoare. Stingeți focurile mici cu un stingător cu CO2 sau cu pulbere sau cu jet de apă. Dacă este posibil, diluați cu multă apă. Evitați inspirarea praful, vaporilor sau a fumului - utilizați dispozitivul de protecție respiratorie. În cazul scurgerilor sau vărsării lichidelor, informați imediat superiorul sau conducerea întreprinderii. |
| Prim ajutor |  |
|  | După inhalare, asigurați aer curat, odihnă și căldură. Apelați la un medic, dacă este necesar. Clătiți pielea afectată cu apă sau cu o cârpă curată și apoi pulverizați cu spray Previn. În cazul arsurilor puternice, apelați la salvare. Dacă înghițiți, beți multă apă, dacă disponibil, cu adaos de cărbune activ. Preveniți voma pe cât posibil. Așezați persoana inconștientă în poziție laterală stabilă. Apelați sau mergeți la medic. După contactul cu pielea, clătiți imediat pielea afectată cu multă apă. În cazul afectării extinse a pielii, clătiți imediat cu un duș de urgență și îndepărtați cu atenție îmbrăcămintea umedă. Apoi, clătiți pielea cu multă apă și, dacă este necesar, tratați-l cu un lichid de spălare, cum ar fi Previn. Apelați la un medic, dacă este necesar. |
|  | În caz de urgență: Primul medic responsabil Apel de urgență Pompierii |
| eliminarea corespunzătoare |  |
|  | Îndepărtați lichidul vărsat cu un liant universal adecvat și predați-l, la fel ca deșeurile, în recipiente sigilate la locul de colectare prevăzut, pentru a fi eliminat. Cantități mici pot fi diluate cu apă și pot ajunge în sistemul de canalizare. Introduceți materialul vărsat în stația de tratare a apelor reziduale sau îndepărtați-l cu un liant universal adecvat și, după consultarea administratorului de instalație, predați-l pentru a fi eliminat. |
|  | Executare Verificare Eliberare Data Numele Semnătura |